Załącznik nr 7d

OPIS MONTAŻU URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH NA DZIAŁCE NR EWID. 421 W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA NISKA OBRĘB EWID. WÓLKA GMINA SANNIKI

Rodzaj robót:

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na montażu  urządzeń fotowoltaicznych  na działce   nr ewid. 421 w miejscowości Wólka Niska obręb Wólka  gmina Sanniki.

Działka nr ewid. 421 stanowi istniejący pas drogi gminnej  nr  140403W. Na działce w miejscu planowanej inwestycji jest zlokalizowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej,   gminna sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, pobocza, zieleń niska.

Planowane urządzenia fotowoltaiczne poprawią bezpieczeństwo w ruch drogowym na planowanym odcinku.

Zakres robót:

Na działce przewidziano montaż 3 szt. urządzeń fotowoltaicznych składających się z gotowego fundamentu prefabrykowanego, słupa, lampy solarnej o mocy 200W.  Dla lokalizacji urządzeń została wydana decyzja znak. B.6853.33.2020 z dnia 06.07.2020 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

Fundament betonowy prefabrykowany F 100V/43 o wymiarach 100x43 cm, beton C20/25

Słup stalowy okrągły jako gotowy element prefabrykowany, wysokość do 6 m.

Lampa z monokrystalicznym panelem solarnym o mocy 200W.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów – opinia geotechniczna

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych jak również na podstawie zachowania się obiektów sąsiednich oraz badań geotechnicznych ustalono dla projektowanej inwestycji kategorię geotechniczną jako pierwszą oraz proste warunki gruntowo-wodne. Pod warstwa humusu  występuje występuje warstwa gruntów  małospoistych - piski drobne. Poziom zwierciadła swobodnego wód gruntowych występuje na głębokości około 1,5 m poniżej terenu.  Fundamenty przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości jednostkowego oporu granicznego podłoża nie mniejszego niż g=150 kPa. Grunty występujące na działce nr ewid. 421  w miejscowości Wólka Niska obręb ewid. Wólka gmina Sanniki są przydatne   dla projektowanej inwestycji.

Sposób wykonywania robót:

Urządzenia fotowoltaiczne będą usytuowane w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz nie będą ograniczały widoczności.

Słupy urządzeń będą umieszczone w odległości ponad 1,0 m od krawędzi istniejącej jezdni.

Wszelkie wykopy  wykonywane w pasie drogowym będą zasypane warstwami i zagęszczane mechanicznie.

Po wykonaniu robót zajmowany teren pasa drogowego zostanie uporządkowany.

Planowane urządzenia fotowoltaiczne nie będą kolidować z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Należy zachować wszystkie warunki określone w w/w decyzji znak. B.6853.33.2020 z dnia 06.07.2020 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

Roboty będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Teren w trakcie robót będzie zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.

Wykonanie robót będzie wykonywane przez uprawniony podmiot – wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Osoby wykonujące   roboty będą przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po wykonaniu robót należy uporządkować. W wyniku wykonania robót  nie powstaną odpady niebezpieczne.

Odpady z wykonania robót  zostaną   wywiezione przez uprawniony podmiot. Wszystkie pozostałości z  wykonania robót będą w odpowiedni sposób zagospodarowane.

Teren robót będzie wygrodzony taśmą ostrzegawczą.

Wszelkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie roboty będą wykonywane z terenu działki do której inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące budynki i obiekty zlokalizowane  na działkach sąsiednich.

Projektowana  inwestycja  nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.

Planowane roboty nie spowodują:

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

-  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

-  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

-  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.